下水道使用料　調定データ分析

ボリュームゾーン・使用料体系検討

作業引継ぎメモ

作成：令和8年4月　　適用対象：北海道内市町村

【本メモの目的】 中札内村における下水道使用料改定検討で構築した分析手法を、他団体にも転用できるよう 作業手順・注意事項・Excelの使い方を体系的に整理したものです。 段階量調定集計表（年単位PDF）があれば、同じ手順で分析を行うことができます。

# 1．分析の全体像

## 1-1　分析の流れ

| ステップ | 作業内容 | 使用ツール | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 調定PDFの収集（対象年度分） | － | 段階量調定集計表 PDF（年単位） |
| ② | PDFからデータ抽出・集計 | Claude（AI） | ゾーン別 件数・水量・収入 |
| ③ | Excelファイル作成 | Claude（AI） | 分析Excel（5シート構成） |
| ④ | 使用料体系の検討 | Excel＋協議会資料 | 改定パターン別 増収試算 |
| ⑤ | 協議会資料への反映 | PowerPoint等 | 改定方針の議論・決定 |

## 1-2　必要な入力データ

- 段階量調定集計表（年単位）PDF：令和2年度〜令和6年度（5年分が望ましい）

- 現行使用料条例（基本使用料の各層単価・超過単価）

- 使用料算定期間の総括原価予測（協議会資料または経営戦略）

- 現行収入の予測値（令和13年度等、算定期間末年度）

★ 注意：調定集計表は「年単位（1年間分）」のPDFを使用すること。 月次調定表や区分別集計表とは列構造が異なるため、別途確認が必要です。 「段階量」という文言がページ上部に記載されていれば正しい帳票です。

# 2．調定PDFの列構造と読み方

## 2-1　列構造（段階量調定集計表）

各行が「使用水量帯（段階量）」を表し、以下の列が横に並びます。

| 列番号 | 列名称 | 内容 | 使用する値 |
| --- | --- | --- | --- |
| col[0] | 段階量 | 水量帯（例：0～1、11～11、101～200） | ゾーン区分に使用 |
| col[2] | 件数 合計 | 当該水量帯の年間件数合計 | 件数集計に使用 |
| col[4] | 使用量（上段） | 基本水量（m³） | 基本水量の把握 |
| col[4] | 使用量（下段） | 超過水量（m³） | 超過収入試算に使用 |
| col[8] | 料金（上段） | 基本料金（円） | 参照のみ（理論計算を優先） |
| col[8] | 料金（下段） | 超過料金（円） | 参照のみ（理論計算を優先） |
| col[12] | 合計料金 | 調定合計金額（円） | 総合計の検証に使用 |
| 最終行 | 総合計行 | 全水量帯の合計 | 1001m³超過バンド補完に使用 |

## 2-2　データ抽出時の注意事項

■ 1001m³超過バンドの補完

大口工場等の「1001m³以上」バンドが集計表に記載されない年度があります。

この場合、以下の手順で補完します。

- 総合計行から「総合計の超過水量」を取得

- 各バンドの超過水量合計を集計し、差分を算出

- 差分をそのまま1001m³超過バンドの超過水量として追加

※ 中札内村R5年度では約123,000m³が補完対象でした。実務上は大口使用者台帳との照合を推奨します。

■ 基本料金の計算方法（重要）

【重要】基本料金は「調定上の数値」ではなく「件数 × 層別単価」で理論計算します。 調定上の数値には調整・訂正分が含まれるため、改定シミュレーションには理論値が適切です。 計算式： 第1層（0〜6m³） ：件数 × 1,200円 ※中札内村の場合 第2層（7〜9m³） ：件数 × 1,500円 ※中札内村の場合 第3層（10m³以上）：件数 × 1,800円 ※中札内村の場合 超過料金 ：超過水量(m³) × 180円 ※中札内村の場合 他団体では条例を確認し、単価を変更してください（下記「他団体転用時の変更点」参照）。

# 3．ボリュームゾーンの区分設定

## 3-1　区分の考え方

下水道使用料の基本使用料は水量階層で単価が変わるため、階層の境界を意識した区分が重要です。

| ゾーン区分 | 水量帯 | 区分の性格 | 対応する基本料層 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0m³〜10m³（1m³刻み） | 0、1、2…10m³ | 基本料のみ・超過なし | 第1層〜第3層が混在 |
| 11〜20m³ | 10m³超・20m³以下 | 少量超過（一般家庭主体） | 第3層＋超過開始 |
| 21〜30m³ | 21〜30m³ | 中少量超過 | 第3層＋超過 |
| 31〜100m³（10m³刻み） | 31〜40、41〜50…91〜100m³ | 中量超過 | 第3層＋超過 |
| 101〜200m³ | 101〜200m³ | 大量超過（業務・小規模工場） | 第3層＋超過 |
| 201〜700m³（100m³刻み） | 201〜300、…601〜700m³ | 大口 | 第3層＋超過 |
| 701m³以上 | 701m³超 | 超大口（工場・農業施設等） | 第3層＋超過 |

★ 0〜10m³を1m³刻みにする理由 基本使用料の3層構造（6m³まで／7〜9m³／10m³以上）の境界が含まれるため、 層ごとの件数・収入を正確に把握するには1m³単位の粒度が必要です。 改定後の収入を試算する際に、層をまたぐ件数の扱いを間違えないために重要です。

# 4．作成するExcelファイルの構成

## 4-1　シート一覧

| シート名 | 内容 | 主な使用目的 |
| --- | --- | --- |
| 件数_ゾーン別 | ゾーン×年度の件数マトリクス（R2〜R6）＋5年平均・R6構成比 | 使用者分布の把握・年度比較 |
| 使用量明細_R6 | R6年度の件数・基本水量・超過水量・理論収入（1m³刻み含む） | 現行収入の把握・改定試算の基礎 |
| 5年推移_件数超過水量 | 件数・超過水量の5年間推移 | トレンド分析・将来推計の参考 |
| 改定シミュレーション | B2セルに改定額入力→全行自動更新。パターン表付き | 協議会向け試算・比較提示 |
| 収支予測R9-R16 | 総括原価vs改定後収入・原価充足率（R9〜R16年度） | 使用料算定期間・その後の収支見通し |

## 4-2　改定シミュレーションシートの使い方

- セルB2（黄色背景・青字）に基本使用料の改定増額を入力（100〜500円の範囲）

- 超過増額はB2÷10で自動計算（例：基本+300円 → 超過+30円/m³）

- 全ゾーンの改定後収入・増収額がリアルタイムで更新される

- シート下部の確認表で、100〜500円の各パターンを一覧比較できる

- R9〜R13年度の原価充足率を確認し、収支均衡するパターンを選択する

【基本と超過の比率について】 本分析では「基本+100円の場合、超過+10円/m³」という連動関係で試算しています。 この比率は変更可能です。水質使用料を導入する場合は、超過増収に 「水質使用料収入」を別途加算してバランスを検討してください（スライド14参照）。

# 5．他団体への転用手順と変更箇所

## 5-1　転用時に変更が必要な箇所

| 変更箇所 | 内容 | 確認先 |
| --- | --- | --- |
| 基本使用料の層別単価 | 0〜6m³／7〜9m³／10m³以上 各層の料金（条例で異なる） | 各団体の下水道条例 別表 |
| 超過使用料単価 | 10m³超過1m³あたりの単価（条例で異なる） | 各団体の下水道条例 |
| 基本水量の階層区分 | 中札内村は3段階だが、団体によって2段階・4段階の場合がある | 各団体の条例を要確認 |
| 調定PDFの年度 | 対象とする5年度分（例：R2〜R6）のPDFファイル | 団体の窓口・業務システム |
| 総括原価・収入予測値 | 算定期間（例：R9〜R13）の年度別原価と使用料収入予測 | 各団体の経営戦略・協議会資料 |
| 算定期間 | 団体ごとに異なる（例：R9〜R13、R8〜R12など） | 経営戦略計画 |

## 5-2　転用作業の手順（Claudeへの依頼方法）

以下の手順でClaude（AI）に依頼することで、本メモと同様の分析Excelを作成できます。

- 段階量調定集計表PDF（年単位・5年分）をClaude.aiにアップロードする

- 使用料条例（基本使用料・超過使用料の単価表）をアップロードまたはテキストで伝える

- 協議会資料（総括原価予測・現行収入予測）をアップロードする

- 以下のプロンプト（依頼文）をそのままClaude.aiに入力する

【Claude.aiへの依頼プロンプト（テンプレート）】 添付のPDFは○○町の下水道段階量調定集計表（年単位・R2〜R6）です。 また、現行の下水道使用料は以下のとおりです。 ・基本使用料：6m³まで ○○円／7〜9m³ ○○円／10m³ ○○円 ・超過使用料：10m³超過 1m³につき ○○円 総括原価（算定期間R9〜R13）と現行収入予測は別添資料のとおりです。 以下の内容でExcelファイルを作成してください。 ・ボリュームゾーンは10m³までを1m³刻み、以降は10m³刻み ・基本料は件数×層別単価で理論計算（調定上の数値は参照のみ） ・シート構成：件数ゾーン別／使用量明細R6／5年推移／改定シミュレーション／収支予測 ・改定シミュレーションは基本増額入力セルを設け、超過は基本÷10で連動 ・収支予測はR9〜R16年度（算定期間はR9〜R13）

## 5-3　基本水量の階層が異なる場合の対応

中札内村は3階層（6m³／9m³／10m³）ですが、他団体では階層数や境界値が異なります。

| パターン | 基本使用料の階層例 | Claudeへの指示方法 |
| --- | --- | --- |
| 2階層型 | 8m³まで ○○円 / 9m³以上 ○○円 | 「2階層、境界は8m³」と明示する |
| 3階層型（中札内村型） | 6m³まで／7〜9m³／10m³以上 | 「3階層、境界は6・9・10m³」と明示する |
| 4階層型 | 5m³まで／6〜8m³／9〜10m³／11m³以上 | 「4階層、各境界値は○○m³」と明示する |
| 一律型 | 水量によらず基本使用料が一定 | 「基本使用料は水量によらず○○円一律」と伝える |

# 6．中札内村作業の申し送り事項

## 6-1　データ上の留意点

- R5年度の1001m³以上バンドが集計表から欠落（約123,000m³を総合計から補完済み）。実際の大口工場台帳との照合を推奨。

- R5年度の補完後超過水量が他年度（約233,000〜259,000m³）と比べて著しく多い場合は再確認が必要。

- 年間件数は概ね16,000〜16,500件で安定。

- 超過水量の約半数以上は701m³以上ゾーン（大口工場A〜E社）が占める。

## 6-2　改定検討の主要な論点

- 基本+300円・超過+30円/m³のパターンがR9年度原価充足の目安（合算増収約15,752千円）。

- 水質使用料（工場対象・120円/m³で年間約14,994千円）を導入する場合、一般世帯向け改定幅を圧縮できる。

- 基本使用料3層構造の維持or統一化を協議会で議論する可能性があり、体系変更の際は本分析のゾーン別データを参照のこと。

- 札幌市・東神楽町等の道内改定事例（添付PDF参照）を比較資料として活用済み。

## 6-3　作成済みファイル一覧

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用料改定分析_中札内村v2.xlsx | 本分析Excel（5シート） 改定シミュレーション含む |
| 第２回水道料金等協議会_修正0319.pptx | 協議会資料（スライド16枚） 総括原価・水質使用料・改定方法の検討 |
| 北海道_令和8年度下水道使用料改定調査.pdf | 道内改定団体一覧（比較参考資料） |
| ryoukin.pdf | 中札内村現行使用料条例（水道・下水道） |
| R2〜R6年単位.pdf（5件） | 段階量調定集計表（年単位） 本分析の入力データ |

本メモに関する問い合わせはClaude.aiのチャット履歴を参照してください。　作成：令和8年4月