令和8年度　上下水道経営指標評価書作成等業務委託

女川町上水道事業

水道料金改定の検討

中 間 報 告 書

― 業務仕様書に基づく3パターンのシミュレーションと

料金体系の見直しに伴う影響の整理 ―

令和8年9月

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

目　次

第1章　業務の目的と本報告の位置づけ

第2章　女川町水道事業の概要と現行料金体系

第3章　財務・経営指標からみた課題

第4章　総括原価の算定（資産維持費3％算入）

第5章　本報告の前提と限界

第6章　料金改定シミュレーション①　現行体系維持案【仕様書パターン1】

第7章　料金改定シミュレーション②　赤字半減案【仕様書パターン2】

第8章　料金改定シミュレーション③　口径別料金表案【仕様書パターン3】

第9章　料金体系の見直しに伴う影響のとりまとめ

第10章　改定案の比較と段階改定・経過措置

第11章　住民・議会説明用の要約

第12章　今後の作業と確認事項

第1章　業務の目的と本報告の位置づけ

1-1　本報告の目的

本報告書は、令和8年度上下水道経営指標評価書作成等業務委託のうち、水道料金改定の検討について、中間段階の検討結果を取りまとめたものである。業務仕様書の要約に基づき、次の3点に対応する構成としている。

資産維持費3％を原価に組み込むこと

3パターンの料金改定シミュレーションを作成すること

一部を切り抜いて対住民・対議会で使用できる体裁とすること

本報告書は、第4章で資産維持費3％を算入した総括原価を算定し、第6章から第8章で3つのパターンを試算し、第11章に住民・議会説明用の要約を置いている。

なお、本報告の作成時点で照合できた仕様書関係資料は要約であり、仕様書原本との照合は行っていない。3パターンの体裁が要求に対応していることは確認できるが、履行要件を満たすとの最終判定は、仕様書原本の確認をもって行う。

1-2　検討の範囲

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象事業 | 女川町上水道事業（簡易水道統合後） |
| 料金算定対象期間 | 令和8年度〜令和12年度の5年間 |
| 算定の基礎 | 女川町水道事業経営戦略の財政シミュレーション、令和元年度〜令和7年度の料金調定データ、建設改良費調査票（令和8年8月 女川町回答） |
| 本報告で扱わない事項 | 下水道使用料の改定、宮城県内の料金体系統一化（参考資料として別途整理） |

1-3　本報告の位置づけ

本報告は中間段階の取りまとめである。掲載した改定率および料金水準は、第5章に示す前提条件の下で総括原価を料金で回収する場合の試算値であり、改定率を確定させたものではない。前提条件の確認・確定を経て最終報告で更新する。

本報告の数値を引用する際は、必ず第5章の前提条件と併せて用いること。

確定を要する主な事項は次のとおりである。

令和6年度・令和7年度決算の確定値

令和8年4月1日時点の固定資産台帳残高（資産維持費の対象資産）

一般会計繰入金の繰出基準に基づく区分（基準内・基準外）と算定根拠

水産加工業者を含む使用者別・月別の実使用水量および口径の明細

建設改良費調査票の未記入事項（企業債の借入予定利率、償却年数の区分等）

第2章　女川町水道事業の概要と現行料金体系

2-1　現行料金体系の構成

女川町の水道料金は、用途別の基本料金・従量料金に、口径別のメーター使用料を加算する三層構造となっている。県内他団体の多くは口径別基本料金と段階逓増の従量料金を組み合わせており、用途別と口径別を併用する女川町の体系は、県内では例が少ない。

（1）一般用（税込）

| 区分 | 基本料金・単価 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 基本料金 0〜5㎥ | 990円 | 基本水量5㎥を含む |
| 基本料金 6〜10㎥ | 1,210円 | 基本水量10㎥を含む |
| 従量料金 11〜100㎥ | 121円/㎥ |  |
| 従量料金 101㎥超 | 110円/㎥ | 100㎥を超えると単価が下がる（逓減） |

（2）特殊用途（税込）

| 区分 | 基本料金 | 従量料金 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湯屋用 | 36,300円 | 110円/㎥ | 基本水量500㎥を含む |
| 船舶用（直接） | 2,420円 | 242円/㎥ | 基本水量10㎥を含む |
| 船舶用（委託） | ― | 121円/㎥ | 係留船舶へ委託者経由で給水 |

（3）メーター使用料（月額・税込）

| 口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用料 | 55円 | 77円 | 110円 | 220円 | 880円 | 1,100円 | 1,320円 | 3,300円 |

2-2　現行体系の特徴的な論点

| 論点 | 内容 | 料金改定上の意味 |
| --- | --- | --- |
| 用途別と口径別の併用 | 基本料金は用途別、メーター使用料のみ口径別という二元構造 | 口径別体系へ移行する場合、用途別区分の廃止による影響の説明が必要 |
| 100㎥を境とする逓減 | 一般用は100㎥超で121円から110円へ単価が下がる | 大口使用者に有利な構造であり、見直しの中心論点 |
| 船舶用区分の存在 | 漁港を持つ臨海自治体特有の区分。委託・直接の2区分 | 統一化の際に存続の可否を整理する必要がある |
| 湯屋用の大口定額 | 基本水量500㎥・基本料金36,300円。定額収入の確保と大口割引の折衷 | 公衆浴場への配慮として位置づけの整理が必要 |
| 毎月検針・毎月請求 | 隔月検針が多い県内他団体と異なる | 改定時の事務負担・システム改修に影響 |

※ 逓減の設定は県内で女川町のみではない。気仙沼市も1,000㎥を超える区分で単価が下がる（25〜40mm 287円→260円、50〜100mm 323円→292円）。女川町の特徴は、逓減の開始点が100㎥と低く、一般家庭に近い水量帯から適用される点にある。

2-3　地理・人口・産業構造からみた背景

現行体系がこのような設計となっている背景には、女川町固有の地理的・社会的条件がある。料金改定を検討するうえでも、これらが前提条件として効いてくる。

（1）地理的条件

牡鹿半島の中央から基部に位置し、町域の大部分が林野で平地は僅少

リアス式海岸により配水区域が半島部と島しょ部に分散し、管路延長あたりの給水人口が低い

町域に規模のある河川がなく、広域水道にも未接続。水源確保の選択肢が限られる

江島は海底送水管による給水であり、本復旧事業が令和8年度以降の建設改良費に計上されている

出島は令和6年12月19日の出島大橋開通により陸路が確保された。橋梁経由の送水への切替が計画されており、切替の完了時期と切替後の維持管理費は町に確認のうえ更新する

（2）人口規模

| 時点 | 人口 | 2000年比 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年 | 約12,000人 | 100% | 震災前水準 |
| 2024年4月 | 約5,850人 | 約49% | 消滅可能性自治体に該当 |
| 令和12年度（推計） | 約5,102人 | 約43% | 経営戦略の財政シミュレーションの給水人口 |

※ 給水収益を支える家庭用需要の絶対量が小さく、少数の大口使用者への依存度が高い構造にある。

（3）産業構造と水需要

| 産業 | 水道需要への関わり |
| --- | --- |
| 漁業 | 女川漁港の船舶給水需要（直接船舶・委託船舶）、市場関連施設 |
| 水産加工業 | 最大の大口使用者。冷凍・加工・洗浄工程で大量に使用し、漁期による季節変動が大きい |
| 原子力発電関連 | 関連施設・作業員宿泊にかかる一般用需要が安定財源となっている。発電所本体の用水調達の状況は、上水道の大口需要の有無を含め町に確認のうえ記載する |
| 観光・宿泊 | 宿泊施設・観光飲食での業務用需要 |

逓減の設定および船舶用区分は、こうした産業構造を反映したものと考えられる。したがって体系の見直しは、単なる料金水準の調整ではなく、産業政策としての側面を持つ。なお、この位置づけは体系の内容からの推測であり、制定経緯の記録による裏付けは行っていない。

第3章　財務・経営指標からみた課題

3-1　主要指標の状況（決算ベース）

本節の指標は、経営比較分析表の算式による決算ベースの数値である。第4章以降で用いる「総括原価回収割合」とは分母の定義が異なるため、混同しないよう注意を要する。

| 指標 | 直近の状況 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| 料金回収率（決算） | 令和5年度 52.87% | 100%を大幅に下回り、類似団体平均より低い。給水に要する費用を料金で賄えていない |
| 経常収支比率 | 100%を下回る水準で推移 | 収支が常に赤字。類似団体平均よりも低い |
| 企業債残高対給水収益比率 | 令和5年度 約633% | 復旧復興で先送りした施設更新の実施により投資規模が拡大。投資規模に対して料金水準が見合っていない |
| 有形固定資産減価償却率 | 10%台で推移 | 復旧復興事業により資産は比較的新しい。ただし未更新の施設も残る |

※ 女川町水道事業経営戦略（案）第3章および財政シミュレーションの対応額から再計算。料金回収率は給水収益120,553千円÷（総費用564,429千円−長期前受金戻入336,409千円）による。今後の決算修正があれば更新を要する。

3-2　抽出される課題

（1）料金水準が原価に見合っていない

令和5年度の料金回収率は約53％であり、給水に要する費用の約半分しか料金で回収できていない。不足分は一般会計からの繰入金等で補填されている。経営戦略（案）も「国が定める繰出基準以外の繰出金によって収入不足を補填している状況」と記載している。

（2）更新投資の本格化による費用増

東日本大震災からの復旧復興を優先したため、耐用年数を迎えた施設の更新が先送りされてきた。令和8年度から令和17年度にかけて、老朽管布設替・水道施設耐震化・鷲神高度処理設備整備・江島海底送水管本復旧の4事業で35.15億円（税込）の建設改良費が見込まれる。これに伴い減価償却費と企業債の元利償還金が増加する。

（3）逓減の設定による大口使用者への偏り

一般用の従量料金は100㎥を超えると121円から110円に下がる。大口使用者ほど1㎥あたりの負担が軽くなる構造であり、料金改定を一律に行っても、負担の偏りは是正されない。

（4）水需要の減少

経営戦略の水需要予測では、有収水量は令和8年度の901千㎥から令和12年度には818千㎥へ、5年間で約9％減少する見込みである。料金水準を据え置けば収入は毎年減り続ける。

ただし、令和7年度の調定水量実績1,024,576㎥から令和8年度推計901千㎥への約12％の段差については、経営戦略に説明がない。また同予測は給水人口に平均原単位を乗じる構造であり、水産加工業・船舶等の大口需要を区分した予測にはなっていない。最終報告では、令和7年度実績から接続する形で、家庭需要・大口需要・特殊用途を区分した予測に組み替える。

第4章　総括原価の算定（資産維持費3％算入）

4-1　算定の前提

| 項目 | 設定 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 料金算定対象期間 | 令和8年度〜令和12年度（5年間） | 長期収支試算を行ったうえで水道法施行規則第12条第2号の枠組み（3〜5年）により5年を採用 |
| 資産維持率 | 3.0％ | 日本水道協会「水道料金算定要領」の標準値。各事業者の状況に応じて決定するものとされている |
| 対象資産 | 896,312千円（期首期末平均・推計） | 算定要領の方式による。対象資産は未確定（5-4参照） |
| 有収水量（5年計） | 4,316,000㎥ | 経営戦略の水需要予測 |
| 給水収益（5年計） | 590,845千円（税抜） | 現行料金体系による見込額 |
| 借入利率 | 2.1％ | 経営戦略の加重平均借入利率 |
| 新規取得資産の償却年数 | 38年 | 経営戦略の設定。機械・電気設備の区分は未確定 |
| 税区分 | 収益的収支・総括原価は税抜 | 経営戦略の財政シミュレーションの区分に合わせる |

※ 算定期間の根拠は、長期収支試算を行った場合の規定によっている。長期収支試算を行わない場合は同条第4号の規定によることとなり、根拠条項が異なる。

4-2　費目別の総括原価

| 費目 | 5年計（千円） | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 維持管理費 | 719,494 | 人件費・動力費・薬品費・修繕費・委託料等（減価償却費を除く） |
| Ⅱ 減価償却費 | 2,002,979 | 既存資産1,855,337＋建設改良費調査票に基づく新規分147,642 |
| Ⅲ 支払利息（既往債） | 50,585 |  |
| Ⅳ 支払利息（新規債） | 106,760 | 借入利率2.1％ |
| Ⅴ 資産維持費 | 134,445 | 対象資産896,312千円×3.0％×5年 |
| Ⅵ 控除：長期前受金戻入益 | ▲1,565,456 | 補助財源で取得した資産の償却見合い |
| Ⅶ 控除：基準内繰入金 | ▲272,997 | 他会計補助金（繰出基準に基づき一般会計が負担すべき額） |
| 総括原価 合計 | 1,175,810 |  |

※ Ⅱの既存資産分1,855,337千円は、経営戦略の財政シミュレーションが計上する令和6年度末取得資産の償却費1,822,881千円と令和7年度取得資産の償却費32,456千円の合計である。Ⅶの控除の位置づけは5-3、Ⅴの対象資産は5-4、Ⅱの残課題は5-5を参照。

4-3　給水原価と総括原価回収割合

| 指標 | 算定値 | 算定式 |
| --- | --- | --- |
| 給水原価 | 272.4円/㎥ | 総括原価1,175,810千円×1,000÷有収水量4,316,000㎥ |
| 供給単価（令和8〜12年度・税抜） | 136.9円/㎥ | 現行料金収入118,169千円/年÷有収水量863,200㎥/年 |
| 総括原価回収割合 | 50.3％ | 供給単価÷給水原価 |
| 年間不足額 | 116,993千円/年 | （総括原価−給水収益）÷5年 |
| 必要改定率（試算値） | 1.99倍 | 総括原価÷現行料金収入 |

※ 本表の回収割合は、資産維持費を加算し基準内繰入金を控除した本報告独自の総括原価に対する割合であり、3-1の決算ベースの料金回収率（令和5年度52.87％）とは分母の定義が異なる。

現行料金のままでは、本報告の前提の下で給水に要する費用の約50％しか回収できない。総括原価を料金で全額回収するには、現行料金の1.99倍の水準が必要となる。

ただし1.99倍は、他会計補助金272,997千円の全額を基準内繰入金として控除できる場合の値である。この控除の根拠は町の資料で確認できておらず（5-3参照）、控除しない場合は2.45倍となる。本報告の1.99倍は確定した改定水準ではなく、前提条件つきの試算値として扱う。

（参考）繰入金の控除条件による幅

基準内繰入金を控除するかどうかによって、必要改定率は次のように変わる。本報告は、繰出基準に基づき一般会計が負担すべき額として他会計補助金を控除する前提を採っている。

| 前提 | 総括原価5年計 | 給水原価 | 必要改定率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基準内繰入金を控除（本報告の前提） | 1,175,810千円 | 272.4円/㎥ | 1.99倍 |
| 繰入金を控除しない | 1,448,807千円 | 335.7円/㎥ | 2.45倍 |

※ 1.99〜2.45倍は、他の条件を固定し繰入金の控除条件のみを変えた場合の比較値である。償却年数・借入利率・対象資産・水量などの条件を併せて変えると2.5倍を超える場合もあり、この幅は必要改定率の上限・下限を示すものではない。感応度は5-9に示す。

なお1.99倍も一度に実施できる水準ではない。第6章以降では、この必要水準を前提に、体系の維持・段階改定・体系変更という3つの方向で試算する。

第5章　本報告の前提と限界

本章は、本報告の数値がどの前提の下で成り立つか、どこまで確認できているかを明示するものである。第6章以降の試算値は、いずれも本章の条件付きの数値である。

5-1　数値の確定状況

| 区分 | 項目 |
| --- | --- |
| 確定値（原票と照合済） | 現行料金表（町公式料金表と一致）、標準家庭20mm・20㎥の現行料金2,497円、令和7年度の調定水量1,024,576㎥および調定額131,428,825円（税込）、建設改良費4事業の総整備費3,515,000千円（税込） |
| 採用値（経営戦略に依拠） | 維持管理費、支払利息、有収水量予測、給水収益、借入利率、償却年数 |
| 推計値（要更新） | 資産維持費の対象資産、水量ゾーン別の件数、水産加工業の使用水量、口径別料金表案の水準 |

5-2　税区分の扱い

本報告は、料金表と個別利用者の負担額を税込で、収支と総括原価を税抜で扱っている。両者を直接比較することはできない。

| 対象 | 税区分 | 該当箇所 |
| --- | --- | --- |
| 料金表・個別利用者の月額・倍率 | 税込 | 第2章、第6〜9章、第11章 |
| 収益的収支・総括原価・給水原価・供給単価 | 税抜 | 第4章、第9章5節 |
| 建設改良費・企業債・総整備費 | 税込 | 第3章、第12章 |

令和7年度実績の橋渡し

| 区分 | 金額 | 水量 | 単価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 調定額（税込） | 131,428,825円 | 1,024,576㎥ | 128.2円/㎥ |
| うち消費税相当額 | ▲11,948,075円 | ― | ― |
| 調定額（税抜） | 119,480,750円 | 1,024,576㎥ | 116.6円/㎥ |

※ 令和8〜12年度の供給単価136.9円/㎥は税抜の将来推計であり、比較の対象となるのは税抜の116.6円/㎥である。128.2円/㎥は税込調定単価であるため、将来推計と同じ指標として比較することはできない。また決算給水収益との対比には、期間帰属および調定取消等の調整が別途必要となる。

5-3　基準内繰入金の控除条件

4-2で控除した他会計補助金272,997千円は、経営戦略の財政シミュレーションから金額を追跡できる。ただし、同シミュレーションの算式は人件費と支払利息の合計となっており、説明欄の記載（減価償却費・人件費・支払利息）と一致していない。繰出基準の条項別・費目別の区分、基準内と基準外の切り分け、収益的収入と資本的収入の別についても、町の確認資料を得ていない。

| 論点 | 内容 |
| --- | --- |
| 金額の追跡 | 経営戦略の財政シミュレーションの該当行の5年合計と一致する |
| 算式と説明の不一致 | 算式は人件費＋支払利息。説明欄は減価償却費・人件費・支払利息 |
| 繰出基準との対応 | 条項別・費目別の区分と負担対象費目の確認が未了 |
| 二重控除の有無 | 長期前受金戻入益との重複の有無を照合する必要がある |
| 影響の大きさ | 控除の有無で必要改定率は約0.46倍、年間必要収入は約54,599千円変わる |

※ 本報告は控除する前提を採っているが、これは繰出基準の整理が成立する場合の試算である。町の確認を経て確定させる。

5-4　資産維持費の対象資産

資産維持費は、対象資産に資産維持率を乗じて算定する。算式は「水道料金算定要領」と整合するが、算式に入れる対象資産そのものが未確定である。

対象資産の期首残高は、経営戦略の資産維持費シートから採った値であり、同シートの年度表示は平成31年度末である。令和8年4月1日時点の固定資産台帳残高ではない

期末残高750,000千円は直接入力の推計値であり、取得・除却・償却をつなぐ計算過程を示していない

期末日を令和12年3月31日とする一方、費用の対象期間は令和8〜12年度の5年度である。5年度の期末日は令和13年3月31日であり、対象期間をそろえる必要がある

★対象資産が100,000千円変わると、5年分の資産維持費は15,000千円、必要改定率は約0.025倍動く

最終報告では、対象資産・除外資産・期首期末残高・取得・除却・償却を固定資産台帳に結び付けて再構築する。

5-5　減価償却費の接続

減価償却費は、経営戦略が計上する既存資産分を残したうえで、建設改良費調査票に基づく新規分を加える方法で算定している。本報告では、既存資産分を経営戦略の財政シミュレーションの計上額（令和6年度末取得資産1,822,881千円、令和7年度取得資産32,456千円）に直接接続し直した。従前の差引方式では既存資産分が41,318千円不足しており、必要改定率で約0.07倍の差が生じていた。

ただし、次の点は未解決であり、最終報告で再構築する。

新規分147,642千円は税込の建設改良費を38年で除した額である。取得価額の税処理と控除対象外消費税の扱いを整理する必要がある

補助財源で取得する資産に対応する長期前受金戻入益を、新規分についても計上する必要がある

供用開始年度（償却開始年度）を事業ごとに設定する必要がある

機械・電気設備を38年とするか20年とするかで、必要改定率は約0.12倍動く

5-6　利用者影響試算の母集団と代表性

第6章以降の利用者影響は、水量ゾーン別の代表値を用いた試算で算定している。この試算は負担配分の傾向を示すためのものであり、町全体の財政効果を確定するものではない。

各水量ゾーンに代表口径を1つずつ割り当てており、実際の口径分布を反映していない。口径別体系への移行を検討する以上、口径分布は結果を左右する

水量ゾーン別の件数は特定の集計によるものであり、令和7年11月の全口径データ（0㎥315件、1〜5㎥561件、501㎥超21件）とは一致しない。対象月・年度平均・全数かサンプルかを明示し、原票と照合する

サンプル集計の水量は全調定水量の約4割にとどまり、使用者数もゾーン合計と一致しない。抽出条件と除外件数の理由を確認するまで、代表性は確認できていない

試算の料金収入には補正係数を掛けているが、これを利用者数の補正と解釈すると年水量が財政指標の分母と一致しない。収入のみの経験補正として扱っている

★口径別案が総括原価を100％回収するという結果は、試算の水準係数をその目標に合わせて解いた結果であり、実際の調定データから検証した結果ではない。参考として、令和7年11月の口径別・1㎥刻み件数に同じ料金案を適用すると現行比は約2.10倍となり、代表値による試算の1.99倍とは異なる

最終報告では、使用者番号・業種・口径・月別水量・用途・減免を共通の明細に持ち、同一の使用者に現行体系と各案を適用し直す方法に置き換える。

5-7　水産加工業19社モデルの位置づけ

第8章・第9章に掲げる水産加工業19社の数値は、口径と使用水量を仮定した事例であり、実在の事業者の実績ではない。次の理由により、この事例から町全体の財政効果を算定することはできない。

| 口径 | 仮定した条件 | 仮定による年水量 | 令和7年度の同口径全体の実績 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100mm | 1社×月8,000㎥ | 96,000㎥ | 16,818㎥ | 1社の仮定が口径全体の約5.71倍 |
| 75mm | 5社×月3,000㎥ | 180,000㎥ | 151,940㎥ | 5社の仮定が口径全体を超過 |

※ さらに、全体収入を作る水量ゾーン別試算の501㎥超の年水量は約233千㎥であるのに対し、19社の仮定のうち月500㎥以上の水量だけで年372千㎥となる。同じ母集団に収まらないため、全体収入から特例減収を差し引く計算は成り立たない。

本報告では、19社の数値を「仮定した条件の下での個別事例」としてのみ掲載し、合計額・減収額・全体の回収割合は算定していない。実使用水量データの取得後に、実在の使用者に対する再計算へ置き換える。

5-8　用語の定義

| 用語 | 定義 | 使用箇所 |
| --- | --- | --- |
| 料金回収率（決算） | 給水収益÷（総費用−長期前受金戻入益）。経営比較分析表の算式による | 第3章 |
| 総括原価回収割合 | 供給単価÷給水原価。給水原価は資産維持費を加算し基準内繰入金を控除した本報告独自の総括原価による | 第4章以降 |
| 必要改定率 | 総括原価÷現行料金収入。料金で総括原価を全額回収する場合の倍率 | 第4章以降 |
| 料金不足額（定義③） | 料金収入＋基準内繰入金−（維持管理費＋支払利息＋資産維持費）。資産維持費は将来投資に向けた内部留保であり当年度の現金支出ではないため、実際の資金収支とは一致しない | 第7章 |

※ 一般に公表される経営比較分析表の給水原価には、本報告のような資産維持費の加算は行わない。同名の指標でも分母が異なるため、決算資料との対比には注意を要する。

5-9　主な条件の感応度

| 条件 | 変動 | 総括原価5年計への影響 | 必要改定率への影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基準内繰入金の控除 | 控除しない | ＋272,997千円 | ＋0.46倍（1.99→2.45倍） |
| 償却年数（機械・電気設備） | 38年→20年 | 増加 | ＋0.12倍程度 |
| 借入利率（新規債） | 2.0〜3.0％ | ±約25,000千円 | ±0.05倍程度 |
| 資産維持費の対象資産 | ±100,000千円 | ±15,000千円 | ±0.025倍 |
| 減価償却費の接続 | 本報告で修正済（＋41,318千円） | ＋41,318千円 | ＋0.07倍 |

※ 各行は他の条件を固定した場合の単独の感応度である。複数の条件が同時に動く場合は単純な加算にはならない。

5-10　令和8年度の特殊要因（基本料金等の免除）

令和8年4月から6月までの請求分について、官公庁等を除き、上水道の基本料金とメーター使用料を免除する措置がとられているとの情報を得ている。財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とされる。当方では原典を確認できていないため、町に確認のうえ最終報告で反映する。

本報告の令和8〜12年度の給水収益590,845千円は、経営戦略の財政シミュレーションの見込額をそのまま用いており、この免除による調定減と、交付金等による補填収入を織り込んでいない。次の点を分けて整理する必要がある。

免除による料金調定の減少額（基本料金・メーター使用料の別、対象件数）

交付金等による補填収入の額と、水道事業会計への繰入の有無・科目

一般会計繰入金との関係（基準内・基準外のいずれに整理されるか）

税区分（免除分の消費税の扱い）

令和8年度の料金収入見込み121,539千円との差異

免除が水道事業会計の純収益を同額減らすとは限らないが、令和8年度を基準年度として扱う場合や、令和8年度の資金残高を示す場合には、この措置を織り込んだ橋渡し表が必要となる。また、町の通常の料金表にはこの措置が記載されていないため、料金表だけを根拠に令和8年度の調定額を推計すると見落とすことになる。

第6章　料金改定シミュレーション①　現行体系維持案【仕様書パターン1】

6-1　案の考え方

現行の用途別・逓減の体系をそのまま維持し、基本料金・従量料金・メーター使用料に一律の改定率を乗じる案である。体系を変えないため住民・事業者への説明が最も容易で、システム改修の負担も小さい。

6-2　改定率別の財政効果

| 改定水準 | 年間料金収入 | 供給単価 | 総括原価回収割合 | 年間不足額 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現行 | 118.2百万円 | 136.9円/㎥ | 50.3% | 116,993千円 | ― |
| +30％（1.30倍） | 153.6百万円 | 178.0円/㎥ | 65.3% | 81,546千円 | 小幅改定 |
| +50％（1.50倍） | 177.3百万円 | 205.4円/㎥ | 75.4% | 57,895千円 | 中規模改定 |
| +99％（1.99倍） | 235.2百万円 | 272.4円/㎥ | 100.0% | 0千円 | 総括原価を全額回収 |

※ 収入は水量ゾーン別の試算による推計である（5-6参照）。供給単価・回収割合は税抜ベース。繰入金を控除しない前提では2.45倍（年間収入289.6百万円）となる。

6-3　水量ゾーン別の影響（月額・税込）

| 水量ゾーン | 月平均 | 件数 | 現行 | +50%改定 | 現行比 | +99%改定 | 現行比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 0㎥ | 0.0㎥ | 297件 | 1,045 | 1,568 | 1.50倍 | 2,080 | 1.99倍 |
| ② 1〜5㎥ | 2.9㎥ | 513件 | 1,045 | 1,568 | 1.50倍 | 2,080 | 1.99倍 |
| ③ 6〜10㎥ | 8.0㎥ | 590件 | 1,265 | 1,898 | 1.50倍 | 2,517 | 1.99倍 |
| ④ 11〜20㎥ | 14.9㎥ | 856件 | 1,880 | 2,820 | 1.50倍 | 3,741 | 1.99倍 |
| ⑤ 21〜50㎥ | 28.7㎥ | 672件 | 3,550 | 5,325 | 1.50倍 | 7,064 | 1.99倍 |
| ⑥ 51〜100㎥ | 71.6㎥ | 55件 | 8,774 | 13,160 | 1.50倍 | 17,460 | 1.99倍 |
| ⑦ 101〜500㎥ | 197.5㎥ | 55件 | 22,935 | 34,402 | 1.50倍 | 45,642 | 1.99倍 |
| ⑧ 501㎥超 | 1030.5㎥ | 18件 | 115,335 | 173,002 | 1.50倍 | 229,522 | 1.99倍 |

※ 件数・月平均水量は特定の集計による推計であり、原票との照合を要する（5-6参照）。体系を変えないため、全てのゾーンが同じ倍率となる。

6-4　この案の評価

| 観点 | 評価 |
| --- | --- |
| 住民への説明 | ◎ 体系を変えないため、改定率の説明のみで足りる |
| 事業者への影響 | △ 逓減の設定が残るため大口使用者の単価は低いままで、負担の偏りは是正されない |
| 財政改善効果 | ○ 改定率次第。総括原価の全額回収には1.99倍が必要 |
| 実務負担 | ◎ 料金表の単価を書き換えるのみでシステム改修が小さい |
| 総合 | 体系変更を伴わない現実的な選択肢。ただし単独では負担の偏りが残る |

第7章　料金改定シミュレーション②　赤字半減案【仕様書パターン2】

7-1　「赤字」の定義

赤字には複数の定義があり、どれを採るかで必要な改定率が変わる。本報告のパターン2は、料金で賄うべき額を示す定義③を用いている。いずれも決算上の損益や実際の資金収支とは一致しないため、仕様書がいう「現状赤字額」がどの定義を指すかを町と確認したうえで確定させる。

| 定義 | 算定式 | 年額 | 位置づけ |
| --- | --- | --- | --- |
| ①営業損失 | 営業収益−営業費用 | ▲400,051千円 | 減価償却費を含む最も厳しい数字。「水道は赤字」の根拠 |
| ②経常損失 | 経常収益−経常費用 | ▲49,846千円 | 決算上の評価に使用 |
| ③料金不足額 | 料金収入＋基準内繰入金−（維持管理費＋支払利息＋資産維持費） | ▲29,488千円 | 資産維持費を含む料金必要額との差。本報告のパターン2で使用 |
| ④総括原価ベース不足額 | 総括原価−現行料金収入 | ▲116,993千円 | 将来財源の確保目標 |

※ ①②は経営戦略の財政シミュレーションの令和7年度の対応額から再計算した値である。③の資産維持費26,889千円/年は将来投資に向けた内部留保額であり、当年度の現金支出ではない。また企業債元金償還金・建設改良費等の現金支出、期首資金を含まないため、実際のキャッシュフローや資金不足額とは一致しない。資産維持費を控除する前の残差は▲2,599千円/年である。

7-2　定義③による赤字半減に必要な改定率

| 目標 | 削減額（千円/年） | 必要改定率 | 標準家庭（20㎥）月額 | 総括原価回収割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4削減 | 7,372 | 1.062倍 | 2,653円 | 53.4% |
| 1/2削減（赤字半減） | 14,744 | 1.125倍 | 2,809円 | 56.5% |
| 3/4削減 | 22,116 | 1.187倍 | 2,964円 | 59.7% |
| 全額解消 | 29,488 | 1.250倍 | 3,120円 | 62.8% |

※ 赤字半減の改定率は正確には1.124772倍であり、12％ちょうどの改定ではない。基準内繰入金を収入側に算入したうえで算定している。繰入金を算入しない場合の同定義の不足額は▲84,088千円/年となり、半減には1.36倍が必要となる。

（参考）定義④による赤字半減

総括原価ベースの不足額116,993千円/年を半減する場合、必要改定率は1.495倍、標準家庭（20mm・20㎥）の月額は3,733円となる。これも決算赤字を半減させる改定率ではなく、定義の違いによる参考値である。

7-3　段階改定のスケジュール案

「改定案の決定・条例の議決」と「新料金の適用開始」は別の時点である。本業務の履行期限が令和9年3月末であることから、条例改正の議決は令和9年3月議会、新料金の適用開始は令和9年4月以降を基本とする。

| 段階 | 議決の時期 | 適用開始 | 目標 | 改定率 | 総括原価回収割合 | 標準家庭月額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次改定 | 令和9年3月 | 令和9年4月以降 | 定義③の料金不足額の半減 | 1.125倍 | 56.5% | 2,809円 |
| 第2次改定 | 令和13〜17年度 | 議決の翌年度 | 総括原価の回収 | 1.99倍 | 100.0% | 4,969円 |
| 到達点 | ― | 令和17年度以降 | 収支均衡 | ― | ― | ― |

※ 本表の改定率・回収割合・月額は通年ベースの試算値である。適用開始が令和9年4月以降となるため、令和8年度中の改定による増収は生じない。初年度の適用月数、次回改定までの累積不足、期首資金、企業債元金償還を含む年次の資金残高は、第10章4節の作業で確定させる。第2次改定の水準は、その時点の投資計画・決算値により再算定する。

7-4　この案の評価

1回あたりの改定幅を抑えつつ財政改善に着手できるため、議会・事業者の受容が得やすいと考えられる。一方で総括原価の回収には届かず、第2次改定を前提とする必要がある。

第8章　料金改定シミュレーション③　口径別料金表案【仕様書パターン3】

8-1　案の考え方

現行の用途別体系を廃し、県内他団体で一般的な「口径別基本料金＋段階逓増従量料金」へ移行する案である。固定費の負担を口径に応じて明確にでき、県内統一化の議論にも接続しやすい。一方、逓減の設定の廃止により大口使用者の負担が大きく増える。

本報告では、県内他団体のうち口径区分が細かい塩竈市の体系比率を参考に、総括原価を全額回収する水準へ調整した料金表を設計した。この水準は試算上の調整結果であり、実調定データによる検証を経ていない（5-6参照）。

8-2　パターン3-A　標準逓増型

（1）料金表案（税込）

| 口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現行メーター使用料 | 55円 | 77円 | 110円 | 220円 | 880円 | 1,100円 | 1,320円 |
| 案3-A 基本料金 | 752円 | 1,396円 | 2,255円 | 5,369円 | 10,738円 | 21,476円 | 40,805円 |

| 水量区分 | 〜10㎥ | 11〜20㎥ | 21〜50㎥ | 51〜100㎥ | 101㎥超 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案3-A 従量料金 | 89.1円/㎥ | 187.9円/㎥ | 252.3円/㎥ | 273.8円/㎥ | 316.8円/㎥ |
| 現行（一般用） | 基本水量 | 121円/㎥ | 121円/㎥ | 121円/㎥ | 110円/㎥（逓減） |

※ 現行は100㎥超で単価が下がるのに対し、3-Aは100㎥超が最高単価となる。これが両体系の最も本質的な違いである。掲載単価は小数第1位で丸めているが、料金例は丸め前の単価で算定しているため、掲載表から逆算した額と数十円の差が生じる場合がある。現行料金の端数処理は1円未満の切捨てとされているため、条例案と試算の双方でこれにそろえる。

（2）水量ゾーン別の影響（月額・税込）

| 水量ゾーン | 月平均 | 適用口径 | 現行 | 案3-A | 現行比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 0㎥ | 0.0㎥ | 13mm | 1,045 | 752 | 0.72倍 |
| ② 1〜5㎥ | 2.9㎥ | 13mm | 1,045 | 1,010 | 0.97倍 |
| ③ 6〜10㎥ | 8.0㎥ | 13mm | 1,265 | 1,465 | 1.16倍 |
| ④ 11〜20㎥ | 14.9㎥ | 20mm | 1,880 | 3,208 | 1.71倍 |
| ⑤ 21〜50㎥ | 28.7㎥ | 20mm | 3,550 | 6,362 | 1.79倍 |
| ⑥ 51〜100㎥ | 71.6㎥ | 25mm | 8,774 | 18,510 | 2.11倍 |
| ⑦ 101〜500㎥ | 197.5㎥ | 25mm | 22,935 | 57,172 | 2.49倍 |
| ⑧ 501㎥超 | 1030.5㎥ | 50mm | 115,335 | 329,529 | 2.86倍 |

※ 各ゾーンに代表口径を1つ割り当てた試算による。実際には同じ水量帯にも複数の口径が存在するため、個々の使用者の倍率は本表と異なる。

（3）口径と使用水量の組合せによる現行比

3-Aの負担倍率は、使用水量だけでなく口径によって大きく変わる。同じ水量でも口径が大きいほど倍率が高く、同じ口径でも水量が多いほど倍率が高くなる。

| 口径 | 0㎥ | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | 100㎥ | 200㎥ | 500㎥ | 1,000㎥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13mm | 0.72倍 | 1.15倍 | 1.30倍 | 1.42倍 | 1.82倍 | 2.04倍 | 2.44倍 | 2.70倍 | 2.79倍 |
| 20mm | 1.31倍 | 1.73倍 | 1.78倍 | 1.67倍 | 1.92倍 | 2.09倍 | 2.46倍 | 2.71倍 | 2.79倍 |
| 25mm | 2.05倍 | 2.46倍 | 2.38倍 | 1.99倍 | 2.04倍 | 2.15倍 | 2.50倍 | 2.72倍 | 2.80倍 |
| 40mm | 4.44倍 | 4.81倍 | 4.38倍 | 3.08倍 | 2.51倍 | 2.39倍 | 2.62倍 | 2.77倍 | 2.83倍 |
| 50mm | 5.74倍 | 5.98倍 | 5.56倍 | 4.09倍 | 3.04倍 | 2.68倍 | 2.77倍 | 2.83倍 | 2.86倍 |

※ 一般用として算定（税込）。現行は用途別基本料金にメーター使用料を加算した額。口径が大きく使用水量が少ない使用者ほど倍率が高くなる点に注意を要する。

（4）値下げとなる範囲

★案3-Aで現行より下がるのは、13mm口径で月3㎥程度までの使用者に限られる。13mm口径では月3.3㎥付近が現行と同額となり、それを超えると現行より高くなる

実使用がある少量使用者（月6〜10㎥）は、13mm口径でも1,265円から1,465円へ上がる。「10㎥以下は下がる」という整理は成り立たない

20mm以上の口径では、使用水量が0㎥であっても現行より高くなる

ゾーン別表で①②の平均が現行を下回るのは帯平均の結果であり、帯内の全ての使用者に当てはまるものではない

値下げ・値上げの対象件数と増額帯別の件数は、実調定明細による集計を最終報告で示す

（5）この案の性質

逓減の設定が廃止され、大量使用者ほど負担倍率が高くなる

標準家庭（20mm・20㎥）は1.67倍で、現行体系を一律1.99倍にする場合より負担増が小さい

一方、水産加工業の規模の大きい事業者は2.9倍前後となり、影響が集中する

湯屋用・船舶用の特殊区分が廃止されるため、これらの使用者への影響が別途生じる

8-3　パターン3-B　産業配慮型

3-Aへの移行を基本としつつ、水産加工業への激変を緩和するため、産業用の特例区分を設ける案である。塩竈市には団地水産加工業協同組合に対する生産用水料金105円/㎥（税抜）という制度がある。ただし同制度は特定の協同組合への供給区分であり、「町内の指定業種で月500㎥以上」という要件の先例ではない。本報告の115円/㎥は、105円/㎥（税抜）に相当する115.5円/㎥（税込）を独自に丸めた設定値である。

次表は検討の出発点として置いた設定案であり、採用する制度案ではない。後述のとおり適用の境界に料金の逆転があり、町全体の減収額も算定していないため、本報告では未設計の参考仮定として扱う。住民・議会説明および条例化の対象とはしない。

| 項目 | 設定案（未設計の参考仮定） |
| --- | --- |
| 対象 | 水産加工業・食品製造業等の指定業種で、月間使用水量500㎥以上の使用者 |
| 基本料金 | なし |
| 従量料金 | 115円/㎥（税込） |
| 適用手続 | 事業者からの申請に基づき町長が認定。認定の更新制とする |
| 適用方式 | 未決定。下記（1）の逆転を生じない方式を選定する |
| 財政影響 | 算定していない。実使用水量の明細により対象者を特定したうえで算定する（5-7参照） |

（1）設定案の境界における逆転

上記の設定案には、適用の境界で料金が大きく下がるという問題がある。

| 口径 | 月499㎥（3-A適用） | 月500㎥（特例適用） | 差額 | 減少率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25mm | 152,680円 | 57,500円 | ▲95,180円 | 62.3% |
| 50mm | 161,163円 | 57,500円 | ▲103,663円 | 64.3% |

※ 1㎥多く使用することで支払額が約6割下がる。使用量の追加や節水の抑制、月ごとの適用の変動、認定の境界における紛争を誘発する設計である。

この逆転を避けるため、次の方式を比較したうえで採用方式を決定し、再試算する。

超過部分のみに特例単価を適用する方式（基本料金と一定水量までは一般料金）

一般料金による算定額に上限を設ける方式（料金上限方式）

一般料金に対する減免率を定める方式（減免率方式）

月単位ではなく年間の使用実績により認定する方式（ただし年間認定のみでは境界は解消しない）

（2）水産加工業の事例による比較（月額・税込）

次表は、口径と使用水量を仮定した事例による比較である。実在の事業者の実績ではなく、合計額や町全体の減収額の算定には用いていない（5-7参照）。

| 仮定した区分 | 口径 | 月使用量 | 現行 | 案3-A | 現行比 | 案3-B | 現行比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模（家族経営） | 25mm | 200㎥ | 23,210 | 57,964 | 2.50倍 | 57,964 | 2.50倍 |
| 中規模（一般加工） | 50mm | 1,000㎥ | 111,980 | 319,867 | 2.86倍 | 115,000 | 1.03倍 |
| 大規模（冷凍・主要） | 75mm | 3,000㎥ | 332,200 | 964,155 | 2.90倍 | 345,000 | 1.04倍 |
| 超大口（大手） | 100mm | 8,000㎥ | 882,420 | 2,567,359 | 2.91倍 | 920,000 | 1.04倍 |

※ 口径・使用水量はいずれも仮定値である。実績では100mmの年水量は口径全体で16,818㎥であり、本表の仮定（1事業者で年96,000㎥）とは大きく異なる。

3-Aでは規模の大きい事業者が2.9倍前後となるのに対し、3-Bの特例を適用すると1.03〜1.04倍にとどまる。一方、月200㎥の事業者は500㎥の要件を満たさないため特例の対象外となり、2.50倍のままである。水量要件の設定が論点となる。

第9章　料金体系の見直しに伴う影響のとりまとめ

本章は、第6章から第8章の3パターンについて、影響を使用者区分ごとに横断的に整理したものである。数値はいずれも第5章の前提の下での試算値である。

9-1　水量ゾーン別の影響（月額・税込）

| 水量ゾーン | 件数 | 現行月額 | ②赤字半減 1.125倍 | ①現行体系 1.99倍 | ③口径別 3-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 0㎥ | 297件 | 1,045 | 1.12倍 | 1.99倍 | 0.72倍 |
| ② 1〜5㎥ | 513件 | 1,045 | 1.12倍 | 1.99倍 | 0.97倍 |
| ③ 6〜10㎥ | 590件 | 1,265 | 1.12倍 | 1.99倍 | 1.16倍 |
| ④ 11〜20㎥ | 856件 | 1,880 | 1.12倍 | 1.99倍 | 1.71倍 |
| ⑤ 21〜50㎥ | 672件 | 3,550 | 1.12倍 | 1.99倍 | 1.79倍 |
| ⑥ 51〜100㎥ | 55件 | 8,774 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.11倍 |
| ⑦ 101〜500㎥ | 55件 | 22,935 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.49倍 |
| ⑧ 501㎥超 | 18件 | 115,335 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.86倍 |

※ ①②は体系を変えないため全ゾーンが同率。③は口径と使用水量の組合せにより倍率が変わる。③の倍率は各ゾーンに割り当てた代表口径によるものであり、同じ水量帯でも口径が異なれば倍率は変わる（8-2（3）参照）。

体系を維持する①②では全ての使用者が同じ倍率で上がるのに対し、③では口径と使用水量の組合せによって倍率が分かれる。どちらが公平かは価値判断を伴うため、住民・議会での議論が必要である。

9-2　標準家庭への影響

| 改定案 | 月額 | 現行比 | 増加額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現行 | 2,497円 | ― | ― |
| ②赤字半減（1.125倍） | 2,809円 | 1.12倍 | +312円 |
| ①現行体系維持（1.99倍） | 4,969円 | 1.99倍 | +2,472円 |
| ③口径別3-A | 4,166円 | 1.67倍 | +1,669円 |

※ 口径20mm・月20㎥使用の場合（税込）。

9-3　水産加工業への影響（仮定した事例）

本節の数値は、口径と使用水量を仮定した事例であり、実在の事業者の実績ではない。合計額および町全体の財政効果は算定していない（5-7参照）。

| 仮定した区分 | 口径 | 月使用量 | 現行月額 | ②赤字半減 | ①現行体系 | ③3-A | ③3-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模（家族経営） | 25mm | 200㎥ | 23,210 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.50倍 | 2.50倍 |
| 中規模（一般加工） | 50mm | 1,000㎥ | 111,980 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.86倍 | 1.03倍 |
| 大規模（冷凍・主要） | 75mm | 3,000㎥ | 332,200 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.90倍 | 1.04倍 |
| 超大口（大手） | 100mm | 8,000㎥ | 882,420 | 1.12倍 | 1.99倍 | 2.91倍 | 1.04倍 |

※ 口径・使用水量はいずれも仮定値である。

体系を維持する①②では水産加工業も他の使用者と同じ倍率であるのに対し、③3-Aでは逓減の設定の廃止により2.5〜2.9倍となり、影響が集中する。③3-Bの特例を併設すれば現行水準を概ね維持できるが、特例による減収の規模は実使用水量の明細を得たうえで算定する。

9-4　特殊用途区分への影響（月額・税込）

口径別体系へ移行する場合、湯屋用・船舶用の区分をどう扱うかが論点となる。下表は、これらの区分を廃止して一般の口径別料金を適用した場合の試算である。

| 区分 | 月使用量 | 現行 | ②赤字半減 | ①現行体系 | ③口径別（区分廃止） | ③現行比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湯屋用 | 500㎥ | 36,300円 | 40,829円 | 72,239円 | 156,111円 | 4.30倍 |
| 湯屋用 | 800㎥ | 69,300円 | 77,947円 | 137,910円 | 251,143円 | 3.62倍 |
| 船舶用（直接） | 30㎥ | 7,260円 | 8,166円 | 14,448円 | 6,690円 | 0.92倍 |
| 船舶用（直接） | 100㎥ | 24,200円 | 27,219円 | 48,159円 | 25,428円 | 1.05倍 |

※ 口径別の適用は湯屋用40mm・船舶用20mmと仮定。現行欄は用途別の基本料金と従量料金の合計であり、メーター使用料を含んでいない。一方③は口径別基本料金を含むため、比較にあたっては現行欄にもメーター使用料（40mm 220円・20mm 77円）を加える扱いとするか、用途固有の免除があるかを町に確認する。船舶用（委託）は請求単位が異なるため試算していない。

湯屋用は基本水量500㎥込みの定額設計であるため、区分を廃止すると3.6〜4.3倍の負担増となる。公衆浴場の確保に関する特別措置法の趣旨を踏まえ、減免制度としての存続を検討する必要がある

船舶用（直接）は使用水量が小さいため影響は限定的だが、漁港を持つ臨海自治体特有の区分であり、県内統一化の議論では存廃の整理が必要となる

船舶用（委託）は委託者経由の請求であり、請求単位と対象者を整理したうえで別途試算する

9-5　財政への影響

| 改定案 | 年間料金収入 | 現行比増収 | 供給単価 | 総括原価回収割合 | 年間不足額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現行 | 118.2百万円 | ― | 136.9円/㎥ | 50.3% | 116,993千円 |
| ②赤字半減（1.125倍） | 132.9百万円 | +14.7百万円 | 154.0円/㎥ | 56.5% | 102,253千円 |
| ①現行体系維持（1.99倍） | 235.2百万円 | +117.0百万円 | 272.4円/㎥ | 100.0% | 0千円 |
| ③口径別3-A | 235.2百万円 | +117.0百万円 | 272.4円/㎥ | 100.0% | 0千円 |
| ③口径別3-B | 算定していない | 算定していない | ― | ― | ― |

※ ①と③3-Aの100.0％は、水量ゾーン別の試算で総括原価と一致するよう料金水準を逆算した結果であり、実際の調定データで検証した回収割合ではない。①と③3-Aは同じ収入水準になるよう料金表を設計しているため、両者の違いは使用者間の負担配分にある。③3-Bの財政効果は、特例対象者を実明細で特定するまで算定できない（5-7参照）。収入は水量ゾーン別の試算による推計であり（5-6参照）、供給単価・回収割合は税抜ベースである。

9-6　影響のまとめ

| 観点 | ①現行体系維持 | ②赤字半減 | ③口径別3-A | ③口径別3-B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準家庭（20mm・20㎥） | 1.99倍 | 1.12倍 | 1.67倍 | 1.67倍 |
| 仮定事例：25mm・200㎥ | 1.99倍 | 1.12倍 | 2.50倍 | 2.50倍 |
| 仮定事例：50mm・1,000㎥ | 1.99倍 | 1.12倍 | 2.86倍 | 1.03倍 |
| 湯屋用（500㎥） | 1.99倍 | 1.12倍 | 4.30倍 | 4.30倍 |
| 総括原価回収割合 | 100.0%※ | 56.5% | 100.0%※ | 算定していない |
| 料金表上の逓減の解消 | × 残る | × 残る | ◎ 解消 | △ 標準料金表では解消するが 特例適用者は現行水準に近い |
| 説明のしやすさ | ◎ | ◎ | △ | × |

※ ①と③3-Aの100.0％は、試算上その水準になるよう料金を逆算した結果であり、実際の調定データで検証した回収割合ではない。③3-Bの評価は、標準料金表における逓減の解消と、特例適用後の実際の負担とを分けて示している。

第10章　改定案の比較と段階改定・経過措置

10-1　改定案A〜Eの比較

| 案 | 内容 | 年間増収 | 標準家庭 | 仮定事例 50mm・1,000㎥ | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A案 現行体系維持 | 用途別・逓減の体系を維持し一律改定（1.99倍） | +117.0百万円 | 4,969円 (1.99倍) | 1.99倍 | 説明は容易。逓減の設定が残り大口優遇は是正されない |
| B案 赤字半減 | 現行体系のまま定義③の赤字半減を目標（1.125倍） | +14.7百万円 | 2,809円 (1.12倍) | 1.12倍 | 1回の改定幅が小さく受容されやすい。第2次改定が前提 |
| C案 口径別標準逓増 | 口径別＋段階逓増へ移行（3-A） | +117.0百万円 | 4,166円 (1.67倍) | 2.86倍 | 逓減の設定を解消。水産加工業への影響が大きい |
| D案 口径別産業配慮 | C案＋産業用特例（3-B） ※未設計の参考仮定 | 算定していない | 4,166円 (1.67倍) | 1.03倍 | 適用方式が未決定で境界に逆転がある。減収規模も未算定のため、現時点では採択候補として比較できない |
| E案 段階改定 | B案を第1次とし、5〜10年で段階的に到達 | 段階ごと | 初年度2,809円 | 初年度1.12倍 | 激変緩和として受容されやすいと考えられる |

※ 増収額は水量ゾーン別の試算による通年ベースの推計である。D案の増収額は、特例対象者を実明細で特定するまで算定できない。

10-2　推奨する組み立て

単独の案では要件を満たさないため、次の組み合わせを検討の出発点とすることを提案する。

| 構成 | 内容 | ねらい |
| --- | --- | --- |
| 【第1次】B案 | 令和9年3月議会で条例改正を議決し、令和9年4月以降の適用開始で1.125倍の改定を行い、定義③の不足額を半減させる | 1回の改定幅を抑えつつ財政改善に着手する |
| 【第2次】A案またはC案 | 令和13〜17年度に総括原価の回収水準へ。この時点で体系の見直し（口径別移行）を併せて判断する | 更新投資の本格化に対応した原価回収 |
| 【併設】D案の特例 | 体系を見直す場合は産業用特例を同時に設計し、水産加工業への激変を緩和する。ただし境界の逆転を生じない方式を選定する | 基幹産業の事業継続を担保する |
| 【併設】経過措置 | 体系変更時は5〜10年の経過措置を設け、段階的に新体系へ移行する | 事業者の設備投資計画への影響を抑える |

10-3　経過措置の設計にあたっての留意点

湯屋用は区分廃止の影響が3.6〜4.3倍と大きいため、公衆浴場向けの減免制度としての存続を検討する

産業用特例の水量要件を月500㎥とすると、月200㎥程度の事業者が対象外となる。要件の水準は実使用水量データを踏まえて設定する

産業用特例は、境界で料金が逆転しない方式（超過部分への適用、料金上限、減免率等）を採用する

特例による減収の補填財源（一般会計繰入、家庭用料金への転嫁、効率化）を制度設計と同時に確定させる

改定の実施時期は、水産加工業の漁期・操業計画に配慮して設定する

10-4　実施時期と資金繰りの接続（最終報告での作業）

本報告の財政効果は、5年平均の料金収入に改定率を乗じた通年ベースの推計である。適用開始を令和9年4月以降とすると、令和8年度の収入は現行料金のままとなり、本報告に掲げる増収額は令和9年度以降に生じる。改定時期の決定にあたっては、次の作業を行ったうえで年次の資金収支により確認する必要がある。

令和8年度は現行料金のままとなることを前提とした、令和8年度・令和9年度の実収入の算定

改定初年度の適用月数を反映した年次収支の作成

期首資金残高、企業債元金償還金、建設改良費を含む資金残高の推移の確認

第1次改定から第2次改定までの累積不足額の把握

令和13〜17年度の改定水準を、その時点の投資計画・決算値により再算定すること

需要減、金利、工事費、補助金、特例対象者数の感応度の提示

口径別体系への移行に伴う大口使用者の節水・自己水源への転換・操業水準の変化を感応度として織り込むこと（本報告は影響なしとは仮定していないが、定量化していない）

第11章　住民・議会説明用の要約

本章は、そのまま切り抜いて住民説明会・議会説明に使用できるよう作成している。掲載した金額は現時点の試算値であり、今後の確認作業により変わり得ることを説明の際に併せてお伝えいただきたい。

１　なぜ料金の見直しが必要か

| 論点 | 現状 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 料金で費用を賄えていない | 令和5年度の料金回収率 約53％ | 水道水をつくって届けるのに必要な費用のうち、料金で賄えているのは5割程度です。不足分は一般会計からの繰入金などで補われています |
| 施設の更新が本格化する | 令和8〜17年度で35.15億円 | 震災復興を優先したため先送りしてきた老朽管の更新、施設の耐震化、浄水場の高度処理設備の整備が必要となります |
| 水需要が減り続ける | 5年で約9％減少の見込み | 人口減少と節水により使用水量が減るため、料金を据え置けば収入は毎年減ります |
| 令和8年度は特殊な事情があります | 基本料金等の免除 | 令和8年4〜6月請求分について、基本料金とメーター使用料を免除する措置がとられているとの情報があります。内容と会計上の扱いを町に確認のうえ、最終報告で数値に反映します |
| 将来の更新への備えが必要 | 資産維持費3％ | 将来の施設更新に備えた費用を料金の原価に組み込む考え方です。日本水道協会の「水道料金算定要領」が標準として3％を示しています |

※ 料金回収率は決算に基づく指標です。本報告で将来の必要額を算定する際には、将来の更新に備える費用を加えた別の基準を用いているため、数値が一致しない場合があります。

２　検討している案（シンプル比較）

現時点で検討している案は次の3つです。いずれも金額は試算の段階であり、決算の確定値やご使用の実績を反映したうえで確定します。

|  | A案 現行のしくみのまま | B案 段階的に見直す | C案 しくみを変える |
| --- | --- | --- | --- |
| 考え方 | 料金表の単価を引き上げる | まず不足額を半分にする幅で改定する | 口径（水道管の太さ）に応じた基本料金へ変え、たくさん使うほど単価が上がるしくみにする |
| 標準的なご家庭 （20mm・月20㎥） | 2,497円 → 4,969円 （+2,472円） | 2,497円 → 2,809円 （+312円） | 2,497円 → 4,166円 （+1,669円） |
| たくさんお使いの方 （50mm・月1,000㎥） | 111,980円 → 222,846円 | 111,980円 → 125,952円 | 111,980円 → 319,867円 |
| よいところ | しくみが変わらず分かりやすい | 1回の値上げ幅が小さい | 料金表から大口の割引がなくなる |
| 課題 | 値上げ幅が大きい | もう一度の改定が必要 | 水産加工業など大量にお使いの事業者の負担が大きく増える |

※ 上記は、将来の更新に備える費用を含めた必要額を料金で回収する場合の試算値です。実際の改定にあたっては、段階的な実施と経過措置を組み合わせることを想定しています。事業者の例は、口径と使用水量を仮定した計算例であり、実在の事業者の金額ではありません。

３　水産加工業への配慮について（検討中）

C案のように口径別のしくみへ変えると、水産加工業をはじめ大量にお使いの事業者の負担が大きく増えます。このため、産業向けの特例を併せて設けることを検討しています（D案）。

ただし現時点の特例案には、対象になる水量の境目で料金が大きく下がってしまうという設計上の問題があり、適用のしかたを決め直す必要があります。町全体でどれだけ収入が減るかも、ご使用の実績をいただいたうえで算定します。このため、D案の具体的な金額は本資料ではお示ししていません。

４　ご負担の変わり方（C案・しくみを変える場合）

しくみを変える案では、口径と使用水量の組合せによって変わり方が異なります。

| お使いの状況 | 変わり方 |
| --- | --- |
| 13mm・月3㎥程度まで | 現行より下がります |
| 13mm・月6〜10㎥ | 1,265円 → 1,465円程度（約1.16倍） |
| 20mm・月20㎥（標準的なご家庭） | 2,497円 → 4,166円（約1.67倍） |
| 口径が大きく使用量が少ない場合 | 基本料金が口径に応じた額になるため、倍率が高くなります |
| 使用量が多い場合 | 1㎥あたりの単価が上がるため、倍率が高くなります |

※ 現時点では代表的な例による試算です。実際の請求データに基づく集計は最終報告でお示しします。

５　今後の進め方

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和8年9月 | 中間報告（本資料のもとになる報告書） |
| 令和8年度後半 | 決算の確定値・ご使用の実績を反映した最終報告 |
| 令和9年1月ごろ | 改定案の決定、住民説明会・事業者への個別説明 |
| 令和9年3月 | 条例改正案の議会提出・議決 |
| 令和9年4月以降 | 新しい料金の適用開始（経過措置を設ける場合はその運用） |

※ 議決の時期と新しい料金の適用開始は別です。適用開始は令和9年4月以降を想定しており、令和8年度の料金は現行のままです。

第12章　今後の作業と確認事項

12-1　女川町にご確認いただきたい事項

| 事項 | 内容 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 一般会計繰入金の整理 | 本報告は他会計補助金272,997千円を基準内繰入金として控除している。繰出基準の条項別・費目別の区分、基準内と基準外の切り分け、算定根拠を確認したい | 控除しない場合、必要改定率は1.99倍から2.45倍へ |
| 固定資産台帳残高 | 令和8年4月1日時点の対象資産残高（資産維持費の算定基礎） | 対象資産が100,000千円変わると必要改定率は約0.025倍 |
| 企業債の借入予定利率 | 建設改良費調査票の4事業とも未記入。本報告では2.1％を仮置き | 2.0〜3.0％の範囲で必要改定率は0.05倍程度 |
| 償却年数の区分 | 調査票は4事業とも40年。鷲神高度処理設備は機械・電気設備を含む | 機械・電気を20年とすると必要改定率は0.12倍程度上がる |
| 構造物及び設備の減 | 経営戦略の26.4億円に対し調査票は21.65億円。差4.75億円の内容 | 投資規模の確定に必要 |
| 量水器の更新費 | 経営戦略は1.06億円を計上。調査票は委託・工事が対象のため未計上 | 別途見込む場合は必要改定率が0.02倍程度上がる |
| 江島海底送水管の区分 | 資産種別・更新／新規・補助／単独が未記入 | 施設区分別の集計に必要 |
| 出島大橋経由への送水切替 | 切替の完了時期と切替後の維持管理費・施設の取扱い | 維持管理費と資産の前提に影響 |
| 使用者別の調定明細 | 使用者番号・業種・口径・月別水量・用途・減免を含む明細 | 口径別料金案の検証、特例対象者の特定、影響件数の集計に必須 |
| 特殊用途区分の実務 | 湯屋用・船舶用のメーター使用料の取扱い（免除の有無）、船舶用（委託）の請求単位と対象者 | 特殊用途の影響試算に必要 |
| 業務仕様書の原本 | 資産維持率3％の要求水準、「現状赤字額」の定義、報告様式の要件 | 仕様書適合の最終確認に必要 |
| 令和8年度の基本料金等の免除 | 令和8年4〜6月請求分の免除の内容（対象・免除額・件数）、交付金等による補填収入の額と会計処理 | 令和8年度の収入見込みと資金残高 |
| 端数処理 | 現行の端数処理（1円未満の切捨て）の適用範囲。基本料金・従量料金・メーター使用料それぞれの扱い | 条例案と試算の一致 |
| 改定の適用開始時期 | 条例改正の議決時期と新料金の適用開始時期 | 初年度の収入と資金残高 |

12-2　当方で実施する作業

採用計算表の整備（本報告の全指標を1つの計算表から再現できるようにする）

令和6年度・令和7年度決算の確定値による総括原価の再計算

令和8年度の基本料金等の免除を織り込んだ令和8・9年度の収入の橋渡し

減価償却費の再構築（取得価額の税処理、新規分に対応する長期前受金戻入益の計上、供用開始年度の設定）

資産維持費の対象資産を固定資産台帳に結び付けた再算定（対象期間の期末日の統一を含む）

使用者別の調定明細による利用者影響の再計算（現行体系と各案を同一の使用者に適用）

値上げ・値下げの対象件数と増額帯別件数の集計

産業用特例の方式の比較（超過部分への適用、料金上限、減免率、年間認定）と採用方式による再試算

令和7年度実績から接続する水需要予測への組替え（家庭需要・大口需要・特殊用途の区分）

改定実施時期を反映した年次の資金収支の作成と感応度分析

経営戦略の財政シミュレーションにおける動力費・薬品費の単価の修正（別表で47,167千円の補正）

最終報告書の作成

12-3　根拠資料の整備

本報告の作成にあたり、参照した資料の版と計算の再現性について次の課題を確認している。最終報告に向けて、同一の入力から総括原価・3案・影響表・住民説明までを生成する採用資料を一本化し、旧版は履歴として明確に区別する。

旧版の試算資料には、本報告より前の前提が残っている。料金改定シミュレーション本体の総括原価は2,552,199千円、長期前受金戻入益と補助金の控除額も旧値のままである。総括原価シミュレーションには5年合計を累計の合計とする誤式が残り、資産維持率も1％のままである。前提条件切替計算表の主要ケースも旧値である。これらは本報告の再現用資料として配布しない

本報告の全指標を1つの計算表から再現できるようにし、総括原価から3案・利用者影響・説明資料までの照合表を付ける。旧版は参照用として別に置き、配布物には含めない

切替表の一部の倍率・回収割合は小数第1位までの固定値で保存されている。費目からの再計算値と区別する

経営戦略の財政シミュレーションには参照エラーが残る箇所がある。再利用にあたり参照経路を分けて修復する

建設改良費調査票の財源構成欄には、割合欄に金額が入力されている箇所があり、同欄を割合として集計すると繰入金計が過大となる。総整備費35.15億円そのものは妥当であるが、財源構成の数式は資金計画へ転記しない

数式セルの計算結果が保存されていない資料があるため、配布版は計算結果を再現できる状態にする

各数値に、採用版・対象年度・税区分・原票またはセル・確認者・確認日を付す

12-4　本報告の数値の取扱い

| 区分 | 項目 |
| --- | --- |
| 確定値 | 現行料金体系、令和7年度実績（調定水量1,024,576㎥・調定額131,428,825円（税込））、建設改良費4事業の総整備費3,515,000千円（税込） |
| 採用値 | 維持管理費、支払利息、有収水量予測、給水収益、借入利率、償却年数 |
| 推計値（要更新） | 資産維持費の対象資産、水量ゾーン別の件数、水産加工業の使用水量、口径別料金表案の水準、各案の年間料金収入 |

本報告に示した必要改定率1.99倍は、資産維持費3％を算入した総括原価から基準内繰入金を控除したうえで、残余を料金で全額回収する場合の試算値である。繰入金の控除条件のみを変えた比較では1.99〜2.45倍となるが、償却年数・借入利率・対象資産・水量などの条件を併せて変えれば2.5倍を超える場合もあり、この幅は必要改定率の上限・下限を示すものではない。実際の改定率は、12-1の確認事項の確定および段階改定・経過措置の設計を経て決定する。

以　上